# Cahier des charges – Console IoT Mobilab (Node-RED / TTN / Timescale / Grafana)

# Contexte et objectifs

Mettre en place une “console IoT” basée sur Node-RED pour :

- Recevoir les uplinks de capteurs LoRaWAN via webhooks TTN v3.

- Normaliser les messages dans un format interne commun.

- Maintenir un état centralisé des apps et capteurs dans le contexte Node-RED.

- Gérer des alertes Telegram (utilisateur & admin).

- Stocker les mesures dans PostgreSQL + TimescaleDB, avec :

  - 1 base par app TTN,

  - 1 table par type de capteur, plus une table générique autres_capteurs.

- Créer automatiquement :

  - une base Timescale,

  - un utilisateur Grafana + son organisation,

  - un dashboard par défaut,

  - une datasource vers la BDD associée.

Périmètre

Inclus :

- Webhook TTN → Node-RED.

- Parsing / normalisation des messages capteurs.

- Gestion de l’état des capteurs dans le contexte apps.

- Gestion des alertes (capteur + admin).

- Écriture dans Timescale (1 BDD / appTTN, 1 table / type).

- Flux d’onboarding utilisateur + app : création DB, user Grafana, org, dashboard, datasource.

Exclus (pour l’instant) :

- Interface graphique pour configurer les alertes (tout passe par Telegram + édition du contexte).

- Authentification avancée côté API (JWT, etc.).

- Multi-groupes Telegram par app, gestion fine des rôles.

## . Flux de données TTN → Node-RED et initialisation apps/devices

### 1.1. Réception des uplinks TTN

TTN appelle un endpoint HTTP Node-RED :

- URL : POST /ttn/uplink

- Payload : JSON natif TTN v3 contenant au minimum :

  - end_device_ids.application_ids.application_id (appId / appTTN)

  - end_device_ids.device_id (deviceId)

  - end_device_ids.dev_eui (devEUI)

  - uplink_message

    - decoded_payload (si dispo)

    - frm_payload (base64) sinon

Le message TTN brut est systématiquement recopié dans msg.ttn en début de flow, pour être réutilisé par la suite (création device, détection type, etc.).

Si une info critique manque (ex : appId), le message ne peut pas être traité plus loin. A ce stade, le comportement reste minimal (log Node-RED) et pourra être complété plus tard par une alerte Telegram admin.

### 1.2. Structure centrale apps dans le contexte

L’état de la console est maintenu dans une structure apps stockée dans le flow context Node-RED, avec persistance sur le store "file" :

- apps = flow.get("apps", "file")

- Si apps est vide ou invalide → initialisation à {}.

Rôle de apps :

- Vue globale des apps et de leurs devices.

- Stockage de la config de chaque device (meta, seuils, alertes…).

- Dernières valeurs connues (dans metrics).

- Suivi d’activité (lastSeen…).

- Base de données métier pour toutes les décisions d’alerte.

#### 1.2.1. Structure cible

Pour chaque app connue :

apps = {

"appId_1": {                // appId TTN

"chatId": "XXX",          // groupe Telegram; "XXX" = pas encore configuré

"devices": {

"deviceId_1": {         // end_device_ids.device_id

"deviceEUI": "A84041F2618893D1",

"deviceName": "deviceId_1",

"deviceType": {

"brand": "dragino",       // ou null si pas encore détecté

"model": "lht52",         // ou null

"hardwareVersion": null,

"softwareVersion": null

},

"alertEnabled": true,      // ON/OFF global pour le device

"meta": {

"battery": 3.35,         // mV ou V selon type

"batteryTreshold": 2800, // en mV, si défini

"lastSeen": "2025-11-18T17:15:21.539Z",

"latitude": 43.225,      // optionnel (moyenne des GW)

"longitude": -0.55,      // optionnel

"rssi": -101,

"snr": 8.0

},

"metrics": {

"humidity": {

"value": 57.3,

"min": 0,

"max": 100,

"unity": "%",

"alertOn": false,

"lastAlert": 0

},

"temperature": {

"value": 14.93,

"min": -10,

"max": 40,

"unity": "°C",

"alertOn": false,

"lastAlert": 0

},

"temperature_probe": {

"value": 14.81,

"min": -10,

"max": 40,

"unity": "°C",

"alertOn": false,

"lastAlert": 0

}

},

"alertState": {

"alertFrequency": "1d",

"lastNoDataAlert_2d": 0,

"lastNoDataAlert_1w": 0,

"lastNoDataAlert_1m": 0

}

}

}

}

}

Contrainte :
À chaque modification importante, les clés de apps, des devices et de metrics sont triées par ordre alphabétique avant sauvegarde (flow.set("apps", apps, "file")) pour rester lisibles dans le debug Node-RED.

### 1.3. Node « Check appID / devID »

Un node Function centralise la détection :

- Entrée : message TTN (msg.payload), avec msg.ttn = copie du payload.

- Sorties :

  - known Device : app connue + device connu

  - new Device : app connue + device inconnu

  - new App : app inconnue

Étapes :

- Récupérer appId et deviceId depuis msg.payload.end_device_ids.

- Charger apps depuis le store "file" (init {} si nécessaire).

- Vérifier si appId est déjà dans apps :

  - Si app inconnue → branche new App (sortie 3).

  - Si app connue :

    - Récupérer apps[appId].devices.

    - Vérifier si deviceId existe dans devices :

      - Oui → branche known Device (sortie 1).

        - msg.context = apps[appId].devices[deviceId] (config du device injectée dans le message).

      - Non → branche new Device (sortie 2).

### 1.4. Gestion des apps inconnues : pendingApps + Telegram admin

Quand une trame arrive avec une app inconnue :

- Le node Check appID / devID :

  - Enregistre la trame brute dans pendingApps[appId] sur le store "file" :

  - pendingApps[appId] = {

  - ttn: msg.ttn,

  - savedAt: Date.now()

  - }

  - Bascule sur la sortie 3 (new App).

- Un node appID inconnu génère un message Telegram à destination du chat admin (adminChatId stocké dans le flow context) :

  - Texte du message :

    - App : <appId>

    - Device : <deviceId> (si connu)

    - Question : « Voulez-vous créer cette app dans la console ? »

  - Deux boutons inline :

    - ✅ Oui, créer l'app → callback_data = "createApp|<appId>"

    - ❌ Non → callback_data = "ignoreApp|<appId>"

- Un flow dédié aux callback_query Telegram intercepte la réponse et passe par le node Create App :

  - Vérifie action (createApp / ignoreApp) et appId dans callback_data.

  - Supprime le message Telegram d’origine (boutons) via un deleteMessage.

  - Si action = createApp :

    - Récupère, si elle existe, la trame TTN en attente : pendingApps[appId].ttn.

    - Crée apps[appId] si nécessaire :

    - apps[appId] = {

    - chatId: "XXX",

    - devices: {}

    - }

    - Supprime pendingApps[appId] du store "file".

    - Trie :

      - les devices de l’app (si existants),

      - les metrics de chaque device,

      - puis la racine apps.

    - Sauvegarde apps dans le store "file".

    - Envoie un message Telegram de confirmation :

✅ L'app "<appId>" a été créée dans la console.
Les prochains uplinks seront traités.

    - Réinjecte la trame TTN en attente (si disponible) vers le node Check appID / devID via un link out / link in.

  - Si action = ignoreApp :

    - N’écrit rien dans apps.

    - Envoie un message Telegram :

❌ L'app "<appId>" n'a pas été créée.
Les uplinks seront ignorés comme avant.

Résultat :

- Aucune app n’est créée automatiquement sans validation explicite via Telegram.

- Une app nouvellement validée est immédiatement prête à traiter des uplinks grâce à la réinjection de la dernière trame reçue pour cette app.

### 1.5. Gestion des devices inconnus : initialisation minimale

Quand une trame arrive avec app connue mais device inconnu :

- La sortie 2 (new Device) de Check appID / devID envoie le message vers un node devID inconnu.

Ce node :

- Relit le payload TTN complet dans msg.ttn.

- Extrait :

  - devEUI : end_device_ids.dev_eui

  - Liste rx_metadata

  - Calcule :

    - rssiMax = maximum des rssi des gateways

    - snrMax = maximum des snr des gateways

    - latitude / longitude = moyenne des lat/lon des gateways ayant une localisation

  - Détermine lastSeen :

    - priorité à uplink_message.received_at, sinon received_at.

- Charge apps depuis le store "file" ({} si vide).

- S’assure que l’app existe :

- if (!apps[appId]) {

- apps[appId] = {

- chatId: "XXX",

- devices: {}

- };

- }

- S’assure que devices existe :

- if (!apps[appId].devices) {

- apps[appId].devices = {};

- }

- Si le device existe déjà → log + pas de recréation.
Sinon, création d’une structure minimale :

- apps[appId].devices[deviceId] = {

- deviceEUI: devEUI,

- deviceName: deviceId,

- deviceType: {

- brand: null,

- model: null,

- hardwareVersion: null,

- softwareVersion: null

- },

- alertEnabled: true,

- meta: {

- battery: null,

- batteryTreshold: null,

- lastSeen: lastSeen,

- latitude: latitude,

- longitude: longitude,

- rssi: rssiMax,

- snr: snrMax

- },

- metrics: {

- // vide : rempli plus tard en fonction du type (LHT52, sonar, porte, etc.)

- },

- alertState: {

- alertFrequency: "1d",

- lastNoDataAlert_2d: 0,

- lastNoDataAlert_1w: 0,

- lastNoDataAlert_1m: 0

- }

- };

- Tri des clés :

  - Tri des metrics du device (même si vide, sans effet).

  - Tri de tous les devices de l’app.

  - Tri de la racine apps.

- Sauvegarde dans le store "file" :

- flow.set("apps", apps, "file");

- Ajout de la config complète du device dans le message :

- msg.context = apps[appId].devices[deviceId];

Le flow peut ensuite enchaîner sur la détection du type de device (brand/model) puis le parsing spécifique (LHT52, capteur porte, etc.), qui rempliront réellement metrics et les seuils par défaut.

### 1.6. Devices connus

Quand une trame arrive avec app connue et device connu :

- La sortie 1 (known Device) de Check appID / devID :

  - positionne msg.context = apps[appId].devices[deviceId],

  - loggue :
Device connu :
- app : <appId>
- device : <deviceId>

Cette branche alimente les nodes de parsing par type (deviceType.model = lht52, ps-lb, etc.), qui :

- mettent à jour meta (rssi, snr, battery, lastSeen…),

- initialisent ou mettent à jour les metrics (valeurs, min/max, alertOn…),

- resauvegardent apps dans le store "file".

- Structure « apps » dans les variables de contexte : l’état centralisé de la console

Chaque payload reçu de message connu est mis à jour dans la structure « apps » de contexte du flow nodeRed. Le rôle de cette structure est multiple :

- Vue globale des apps / capteurs.

- Dernières valeurs connues.

- Paramètres d’alertes (par device et par metric).

- Suivi d’activité (dates de dernier message, dates de dernière alerte).

- Base de données métier pour toutes les décisions d’alerte.

La structure apps est stockée dans le flow context avec persistance activée. La clef appId est celle de TTN. Si elle n’existe pas dans la variable de contexte, alors elle est crée. Pareil pour un capteur s’il n’existe pas.

Structure cible

Exemple de structure :

apps = {

"appId_1": {			// appID reçue dans le payload

"chatId": "XXX",           // groupe Telegram; "XXX" = pas encore configuré

"devices": {

"deviceId_1": { // ID reçu dans le payload : device_ids.device.id

"deviceEUI": "A84041F2618893D1",  // dev_eui

"deviceType": {

"brand": "dragino",

"model": "lht52",

"hardwareVersion": NA,

"softwareVersion": NA,

},

"alertEnabled": true,  // ON/OFF global pour le device

"meta": {

"battery": 3.35,

"batteryTreshold": 3.02,

"lastSeen": "2025-11-18T17:15:21.539Z",

"latitude": 43.225,   //optionnel

"longitude": -0.55,   //optionnel

"rssi": -101,

"snr": 8.0,

},

"metrics": {		// dépend évidemment du type de capteur

"humidity": {

"value": 57.3,	 // dernière valeur stockée

"min": 0,          // seuil min alerte

"max": 100,        // seuil max alerte

"alertOn": true    // ON/OFF pour cette metric

"unity": "%"

},

"temperature": {

"value": 14.93,

"min": -10,

"max": 40,

"alertOn": true

"unity": "°C"

}

},

"alertState": {

"lastStateChangeAlert": null, //

"lastThresholdAlert": null, //attend ce délai avant de renvoyer

"lastNoDataAlert_2d": null, //Alerte si pas de news depuis 2j

"lastNoDataAlert_1w": null, //Alerte si pas de news depuis 1w

"lastNoDataAlert_1m": null  //Alerte si pas de news depuis 1m

}

}

}

}

}

Dans chaque device, on a :

{

"deviceEUI": "A84041F2618893D1",

"deviceName": deviceId,

"deviceType": {

"brand": null,

"model": null,

"hardwareVersion": null,

"softwareVersion": null

},

"alertEnabled": true,

"meta": {

"battery": null,

"batteryTreshold": null,

"lastSeen": "2025-12-11T15:10:23.123Z",

"latitude": 43.675849,

"longitude": 3.795012,

"rssi": -93,

"snr": 7.2

},

"metrics": {

// vide à ce stade, sera rempli après identification du type de capteur

},

"alertState": {

"alertFrequency": "1d",

"lastNoDataAlert_2d": 0,

"lastNoDataAlert_1w": 0,

"lastNoDataAlert_1m": 0

}

}

Contraintes :

- Les clés (apps, devicesId, metrics) doivent être triées par ordre alphabétique pour rester lisibles dans le debug Node-RED.

- Détection du type de device

Lorsqu’un nouveau payload apparait :

- On regarde si l’AppId est déjà connue. Si oui, on regarde si

- avec des valeurs par défaut en fonction du type de device (seuils, alertOn, etc.), qui ne sont pas écrasées si un nouveau message arrive du device. Ces valeurs peuvent être modifiées manuellement via le bot telegram.

- Pour une approche modulaire et ajouter des nouveaux devices si besoin, on utilise de switchs, on pourra rajouter alors un nouveau endDevice avec son payload formatter, sa façon d’aller réucpérer les infos, etc.

L’identification du type de capteur se fait :

- Node Switch : Regarder si le capteur est déjà connu

  - Vérifier si appId est déjà connu. Si oui, on continue. Si non, on envoie un message sur la conversation Telegram-Admin disant qu’une nouvelle app demande à se connecter. rien de plus n’est fait.

  - Si oui, vérifier si le devEUI est déjà inscrit dans les variables de contexte, dont la structure est définie plus bas.

    - Si oui, le capteur est déjà connu. Alors on récupère toutes les infos que l’on a de ce capteur, stockées dans « apps », et on les ajoute dans le msg de node red en l’ajoutant à msg.context.

    - Si non, le capteur est inconnu -> On passe sur le plan 2.

- Node Function FallBack «VersionID» : Regarder si, dans le message, il existe des champs qui définissent le type de capteur (version,brand,model))

  - Si le message contient un champ type/brand exploitable (par exemple payload.uplink_message.version_ids) :

    - On créé la variable de contexte avec les infos basiques (devEUI, deviceID, appTTN), ainsi que le champ « deviceType »

    - "deviceType": {

    - "brand": "dragino",

    - "model": "lht52",

    - "hardwareVersion": NA,

    - "softwareVersion": NA,

},

  - hardwareVersion et softwareVersion sont probablement NA, on les laisse NA si on ne les a pas.

  - Attention, le code doit être modulaire pour pouvoir encaisser si, par exemple, payload.uplink_message.version_ids n’existe pas. On veut pouvoir également rajouter un endroit à regarder dans le payload pour récupérer ces infos, sous une autre dénomination, pour alimenter la variable de contexte « endDeviceType »

  - Si ceci est trouvé, on créé donc la variable, et on revient au premier point plus haut. A priori, on passera à « oui » puisque l’on vient de le voir.

  - Sinon, on passe au plan 3

  - Ce n’est pas un switch mais une fonction cat il pourrait y avoir plusieurs façons de trouver l’info, d’où un « OR »

- Node switch Fallback «Port de communication»

  - Dans le cas où le capteur est inconnu, et le fallback « VersionID » n’a rien trouvé, on regarde si le port envoyé est un port qui permet de trouver des infos sur le type de capteur :

    - Pour les Dragino, il s’agit du port 5 :

      - Exemple : 09 01 00 01 00 0B 3A

      - Le 1er  byte 09 traduit un LHT52. Les 2 suivants sont le firmwareVersion. On met donc a jour la variable de contexte pour marquer brand, model, version ID.

      - Les deux derniers sont la batterie

    - Pour les capteurs en auto-construction, il s’agit du port 10.

      - Exemple : AA 01 01 0B 3A

      - Le premier byte indique que c’est un capteur d’autoconstruction.

      - Le 2eme montre que c’est un device de type « pilowtech »

      - Le 3 eme est le « firmware version »

      - Les deux derniers sont la batterie

  - On a donc un node Switch qui renvoie sur plusieurs nodes fonctions en fonction du port trouvé. Ce doit être modulaire, on peut rajouter un output du switch qui traitera l’info et qui nous permettra de rajouter des lignes de code si on trouve des nouveaux messages de ce type.

- Type inconnu

  - Si aucun type n’est reconnu (otherwise du 2eme switch) :

    - le message est traité comme “type inconnu” :

      - insertion dans la table autres_capteurs,

      - alerte admin Telegram,

      - ajout du device dans la structure apps avec une config par défaut très neutre en fonction du payload du device.

Ce switch peut-être mis à jour manuellement à chaque ajout de nouveau type de capteur.

## 5. Format interne des messages

Tous les uplinks sont convertis dans un objet interne standard, du type :

{

"appId": "chapitre",

"deviceId": "lht52-04",

"time": "2025-11-18T17:15:21.539Z",

"rssi": -101,

"snr": 8.0,

"alertEnabled": true,

"metrics": {

"humidity": 57.3,

"temperature": 14.93,

"temperatureProbe": 14.81

},

"meta": {

"battery": 39.1,

"model": "lht52",

"brand": "Dragino"

}

}

Règles :

- La partie commune (appId, deviceId, time, rssi, snr, meta, alertEnabled) est identique pour tous.

- La charge utile (metrics) dépend du type de capteur :

  - LHT52 : temperature, temperature_probe, humidity.

  - Pilowtech : value.

  - Latex, PSLB, etc. : champs propres.

- Les infos de seuils ne sont pas dans ce message mais dans la structure apps (voir section suivante).

## 7. BDD : multi-app et schéma Timescale

### 7.1. 1 appTTN = 1 base PostgreSQL / Timescale

- Chaque app TTN dispose de sa propre base PostgreSQL/Timescale.

- Le nom de la base est dérivé de l’identifiant userapp / appTTN :

  - passage en minuscules,

  - suppression des accents,

  - suppression de @ttn,

  - remplacement des tirets et espaces par _,

  - suppression de tout caractère non [a-z0-9_].

- Exemple de nettoyage (actuellement réalisé par le node editInput + configQueryDB).

### 7.2. Tables par type de capteur

Dans chaque BDD :

- 1 table par type de capteur : lht52, pilowtech, latex, pslb, etc.

- Une table générique autres_capteurs pour les types non encore intégrés.

Les tables de type capteur sont des hypertables Timescale, avec au minimum :

- time (timestamp),

- name ou deviceId,

- champs radio : rssi, snr,

- champs batterie,

- champs lat, lon (0 par défaut, sinon la lat et lon de la gateway si donnée, sinon modifiable par l’utilisateur (et dans ce cas, plus modifiable pas les données de GW : ça implique donc un champ « modifié par l’user : FALSE », si on reçoit des données du bot telegram par l’user, alors il passe en true et les données ne sont plus modifiables))

- champ lastSeen

- champs metrics, spécifiques pour ce type de capteur (temperature, humidity, etc.).

### 7.3. Table autres_capteurs

- Sert de sas pour :

  - capteurs dont le type n’est pas encore géré dans le switch,

  - payloads bruts, non analysés.

- Contenu :

  - au minimum : time, deviceId, appId, payload brut (en bytes par exemple)

  - possibilité d’ajouter dynamiquement des colonnes si de nouveaux champs d’un autre type de capteur apparaissent.

## 8. Alertes

Avant d’écraser la structure apps avec les nouvelles données d’un capteur, on regarde le alertOn du capteur, ainsi que si des alertes sont activées. Si oui :

### 8.1. Types d’alertes

- Changement d’état (booléen)

  - Pour les capteurs booléens (portes, waterlow, etc.).

  - Alerte envoyée à chaque changement de valeur (0 → 1 ou 1 → 0).

  - AlertOn est activé par défaut. Pas nécessaire d’avoir un alertEnabled pour la value, il n’y en a qu’une donc le alertOn du capteur suffit.

  - Basée sur les dernières valeurs connues dans apps.

  - Il est donc important de garder en mémoire l’ancienne valeur avant d’écraser avec la nouvelle valeur !

- Dépassement de seuil (analogique)

  - Pour chaque metric ayant min / max définis et alertOn = true.

  - Condition :

    - alertEnabled = true pour le device,

    - alerte envoyée si value < min ou value > max.

  - Possibilité de limiter la fréquence des alertes via alertState.lastThresholdAlert.

  - aloertOn = False par défaut.

- Absence de données (no data)

  - Tâche périodique qui regarde lastSeen pour chaque device :

    - si plus de nouvelles depuis 2 jours → une alerte,

    - si plus de nouvelles depuis 1 semaine → une alerte,

    - si plus de nouvelles depuis 1 mois → une alerte,

    - ensuite : plus d’alerte (stop).

  - Les dates des dernières alertes no-data sont stockées dans :

    - lastNoDataAlert_2d, lastNoDataAlert_1w, lastNoDataAlert_1m.

### 8.2. Stockage de la config d’alertes

- Toute la config (seuils, ON/OFF) est stockée uniquement dans le contexte apps.

- Rien n’est stocké dans Postgres pour les règles d’alerte.

- Les valeurs par défaut de seuils et d’alertOn sont définies par type de capteur au moment où le device apparaît pour la première fois.

### 8.3. Intégration Telegram

- Chaque app possède un chatId (groupe Telegram) :

  - chatId = "XXX" tant que le groupe n’est pas configuré.

  - Tant que chatId = "XXX", pas d’alertes “client”.

- Les alertes “client” sont envoyées dans ce groupe : le capteur « ID » a changé d’état : a changé d'état : ${oldValue} → ${newSensor.value} / Ou bien la valeur temperature du capteur « ID » est passé en dessous / au dessus de 20 « unity »

- La configuration (chatId, activation des alertes, éventuellement seuils) est modifiable via commandes du bot Telegram.

## 9. Nouveaux capteurs et nouvelles apps

### 9.1. Nouvelle app TTN

Quand une trame arrive avec un appId inconnu dans apps :

- Alerte admin Telegram :

  - Un message est envoyé sur un chat admin dédié avec :

    - appId,

    - deviceId,

    - extrait du payload (infos utiles, type/brand si dispo).

- Création MANUELLE de la BDD (via flow existant configQueryDB + node PostgreSQL : c’est l’humain qui lance ce process) :

  - À partir de userapp (ex : pilowtech-3@ttn), un node editInput :

    - normalise les strings (accents, espaces, minuscules),

    - retire @ttn,

    - nettoie pour ne garder que [a-z0-9_],

    - génère dbname (ex : pilowtech_3).

  - Node configQueryDB construit la requête SQL :

    - CREATE DATABASE <dbname>;

  - Node PostgreSQL exécute la requête sur la base postgres.

### 9.2. Nouveau type de capteur

#### 9.2.1. Phase “inconnu”

Avant d’être intégré au switch :

- Capteur traité comme type inconnu :

  - insertion dans autres_capteurs de la BDD de l’app,

  - ajout/MAJ dans apps avec config d’alerte neutre (par défaut, alertes désactivées),

  - alerte admin Telegram pour signaler ce nouveau type / device.

#### 9.2.2. Intégration propre

Quand on décide d’intégrer officiellement le type :

- Ajout du cas dans le gros switch Node-RED :

  - détection du type via brand / device_id,

  - parsing du payload,

  - remplissage de metrics,

  - initialisation des seuils par défaut (dans apps).

- Création de la table <type> au fil de l’eau :

  - Lors de la première trame de ce type pour une app :

    - vérification de l’existence de la table <type> dans la BDD de cette app,

    - si absente → création (SQL + create_hypertable),

    - puis INSERT classique.

- (Optionnel) Migration de données depuis autres_capteurs si nécessaire.

## 10. Onboarding utilisateur et intégration Grafana

Un flow Node-RED dédié permet de :

- créer un user Grafana,

- créer une organisation Grafana pour ce user,

- l’y ajouter et le retirer de la Main Org,

- créer un dashboard par défaut,

- régler ce dashboard comme page d’accueil (homeDashboardUID) de l’org,

- créer une datasource PostgreSQL pointant vers la BDD Timescale de l’app.

### 10.1. Entrée du flow “création utilisateur”

Le flow reçoit, typiquement via un node inject ou un appel API interne, les champs :

- userapp (ex : pilowtech-3@ttn),

- name (nom),

- firstname,

- mail,

- chatId (groupe Telegram initial, XXX par défaut si inconnu).

### 10.2. Normalisation des entrées (editInput)

Un node function :

- Normalise name et firstname :

  - supprime accents,

  - supprime espaces,

  - passe en minuscules.

- Construit login = name.firstname.

- Nettoie le mail :

  - trim + minuscules.

- Prépare userapp :

  - normalise,

  - supprime @ttn.

- Construit dbname :

  - normalise,

  - remplace - et espaces par _,

  - supprime tout caractère non [a-z0-9_].

### 10.3. Création de la BDD (configQueryDB + postgresql)

- configQueryDB :

  - prend msg.dbname,

  - applique nettoyage de sécurité,

  - génère la requête : CREATE DATABASE <db>;.

- Node postgresql (connecté à la base postgres) :

  - exécute la requête,

  - debug via un node debug (queryCreateDB).

### 10.4. Création de l’utilisateur Grafana (createUser + HTTP request)

- Node createUser :

  - prépare un appel POST /api/admin/users sur Grafana avec :

    - name: name.firstname,

    - email: mail,

    - login: login,

    - password: login (pour l’instant).

- Node HTTP request :

  - envoie la requête,

  - récupère la réponse avec msg.payload.id → userId.

### 10.5. Création de l’org Grafana et affectation (createOrg → addUserToOrg → SetUserOrgID → rmUserMainOrg)

- createOrg :

  - POST /api/orgs (auth admin),

  - payload = { name: "org-" + login },

  - réponse contient orgId.

- addUserToOrg :

  - POST /api/orgs/{orgId}/users (auth admin),

  - ajoute l’utilisateur login comme Admin de l’org.

- SetUserOrgID :

  - POST /api/users/{userId}/using/{orgId} (auth admin),

  - bascule l’org active de l’utilisateur sur la nouvelle org.

- rmUserMainOrg :

  - DELETE /api/orgs/1/users/{userId} (auth admin),

  - supprime l’utilisateur de la Main Org par défaut.

Des nodes debug affichent à chaque étape les réponses (orgId, status, etc.).

### 10.6. Création du dashboard par défaut (addDashboard + HTTP request)

- addDashboard :

  - POST /api/dashboards/db (auth = user final login:login, header X-Grafana-Org-Id = orgId),

  - crée un dashboard :

    - uid: dashboard-org-<orgId>,

    - title: Tableau de bord,

    - tags: ["org-<orgId>"],

    - refresh 5 min.

- La réponse contient id et uid du dashboard.

### 10.7. Définition du dashboard par défaut (updatePrefs)

- updatePrefs :

  - PUT /api/org/preferences (auth = user final + X-Grafana-Org-Id = orgId),

  - payload contenant :

    - homeDashboardUID = dashboardUid,

    - language = "fr-FR",

    - timezone = "browser".

- Le dashboard ainsi créé devient la page d’accueil de l’org.

### 10.8. Création de la datasource PostgreSQL (linkDB)

- linkDB :

  - POST /api/datasources (auth = user final + X-Grafana-Org-Id = orgId),

  - utilise dbname nettoyé :

    - name: "postgres-" + db,

    - type: "postgres",

    - url: "postgres:5432",

    - user: "admin",

    - database: db,

    - secureJsonData.password: "admin",

    - jsonData : options Postgres (version, timescaledb, etc.).

- Un node debug (Create database) affiche la réponse de Grafana.

Résultat : chaque nouvel utilisateur / app se retrouve avec :

- une BDD TimeScale dédiée,

- une org Grafana dédiée,

- un dashboard par défaut,

- une datasource préconfigurée.

## 11. Logs et tests

- Log des événements critiques :

  - app inconnue,

  - type de capteur inconnu,

  - erreur SQL (création table / INSERT),

  - erreurs d’appel API Grafana.

- Pour chaque type de capteur, prévoir un mode injection de trames de test :

  - pour valider parsing,

  - mise à jour de apps,

  - alertes,

  - insertion BDD.

## 12. Hors périmètre (confirmé)

- Interface Web pour modifier facilement les seuils d’alerte (viendra plus tard).

- API REST publique de consultation de l’état des capteurs.

- Gestion avancée des droits multi-groupes Telegram (un appId = un seul chatId pour l’instant).

- Gestion des downlinks